Примеры конкурсных заданий 1 тура Конкурса

Номинация: «Лучший специалист по охране труда в строительстве»

| № п/п | Вопрос | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Какие обязанности возложены на работодателя при организации расследования и после получения акта о случае профессионального заболевания | А) Работодатель в течение 10 дней с даты получения извещения об установлении заключительного диагноза профессионального заболевания образует комиссию по расследованию профессионального заболевания Б) Работодатель в месячный срок после завершения расследования обязан на основании акта о случае профессионального заболевания издать приказ о конкретных мерах по предупреждению профессиональных заболеваний В) Об исполнении решений комиссии работодатель письменно сообщает в территориальное управление Ростехнадзора Г) Работодатель организует хранение акта о случае профессионального заболевания вместе с материалами расследования в течение 45 лет |
| 2 | В каких случаях допускается использование средств защиты, на которые не имеется технической документации? | А) Допускается в любых случаях Б) Только при высоте лесов менее 4 м В) Не допускается ни в каких случаях Г) Только при скорости ветра менее 5 м/с |
| 3 | На кого распространяются требования трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | А) На основании фактического допуска работника к работе Б) На работников, заключивших трудовой договор с работодателем В) На работников, заключивших договор гражданско-правового характера Г) Все перечисленные утверждения в случае признания наличия трудовых отношений, в том числе возникших без оформления трудового договора |
| 4 | Сварочные работы в замкнутых и труднодоступных пространствах, колодцах, емкостях, производится при наличии: | А) Указания начальника цеха. Б) Устного разрешения мастера. В) Наряд-допуска на производство работ повышенной опасности. |
| 5 | Что понимается под опасным производственным фактором? | А) Фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работника может вызывать профессиональное заболевание или другое нарушение состояния здоровья, повреждение здоровья потомства Б) Фактор среды и трудового процесса, который может быть причиной острого заболевания или внезапного резкого ухудшения здоровья, смерти В) Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме |
| 6 | Каковы действия первичного профсоюзного органа по окончании расследования несчастного случая на производстве? | А) Определение на заседании профкома мер по предупреждению несчастных случаев Б) Участие при рассмотрении работодателем результатов расследования несчастного случая для принятия предупредительных мер В) Участие в работе комиссии по расследованию в выработке мероприятий предупреждения подобных несчастных случаев Г) Все варианты |
| 7 | Для чего проводится расследование несчастных случаев? | А) Чтобы установить и подвергнуть наказанию лиц, допустивших нарушения Б) Для составления отчета В) Для установления лиц, допустивших нарушения, выработки предложений по устранению выявленных нарушений, причин несчастного случая и предупреждению аналогичных несчастных случаев будущем. |
| 8 | Какие меры безопасности следует осуществлять при разработке грунта в непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций и сооружений? | А) Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций не допускается Б) Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций допускается только при помощи лопат, без использования ударных инструментов. В) Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций допускается только гусеничными ковшовыми экскаваторами с обязательным укреплением стенок грунта |
| 9 | Какой порядок установки креплений в выемках глубиной не более 0,5 м? | А) После разработки выемки в направлении снизу вверх Б) По мере разработки выемки в направлении сверху вниз В) После окончания разработки выемки в любом порядке Г) По мере разработки выемки в любом направлении |
| 10 | Перечислите все виды ответственности для руководителей, специалистов и других работников именно за нарушение трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права? | А) Дисциплинарная, гражданско-правовая и административная Б) Дисциплинарная административная и материальная В) Дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, уголовная, материальная |
| 11 | В каком состоянии обязан содержать средства индивидуальной защиты, инструмент и технические средства член бригады – рабочий? | А) В исправном Б) В доступном для оперативной работы В) В сложенном Г) В заводской упаковке |
| 12 | Каким образом должны быть оборудованы места для перехода людей через траншеи, ямы и канавы? | А) Устанавливаются мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м Б) Устанавливаются мостики шириной не менее 1,5 м В) Устанавливаются мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,5 м |
| 13 | Можно ли размещать грузы вплотную к стенам или колоннам здания? | А) Да Б) Нет В) Допускается на складах площадью до 100 м2 |
| 14 | Разрешается ли передавать электроинструмент другим лицам? | А) Разрешается, если это вызвано производственной необходимостью Б) Запрещается В) Разрешается, если электроинструмент исправен |
| 15 | При выполнении газопламенных работ в замкнутых пространствах и труднодоступных местах вытяжная вентиляция должна быть размещена: | А) в верхней точке замкнутого пространства Б) в нижней точке замкнутого пространства В) в верхней и нижней точке замкнутого пространства |
| 16 | О каких несчастных случаях на производстве работодатель не обязан сообщать в прокуратуру по месту, где произошел несчастный случай? | А) При групповом несчастном случае (два человека и более) Б) При тяжелом несчастном случае В) При несчастном случае со смертельным исходом Г) При расследовании несчастного случая, в результате которого один пострадавший получил легкие повреждения здоровья. |
| 17 | В каких случаях с работниками проводиться обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда? | А) При приеме на работу. Б) При переводе на другую работу. В) Все ответы верны. |
| 18 | Кто и в какие сроки проводит первичный инструктаж на рабочем месте? | А) Непосредственный руководитель работ, прошедший в установленном порядке обучение и проверку знаний по охране труда, проводит инструктаж работникам до начала их самостоятельной работы Б) Специалист по охране труда проводит инструктаж до начала производственной деятельности работника В) Лицо, назначенное распоряжением работодателя, проводит инструктаж в течение месяца после приема работника в организацию Г) Работник обучается самостоятельно до начала производственной деятельности |
| 19 | В каких случаях проводится внеплановый инструктаж, где он фиксируется? | А) При приеме на работу с записью в личную карточку Б) При введении новых правил, инструкций по охране труда, изменении технологического процесса, перерывах в работе более 2 месяцев, а для работ с вредными и (или) опасными условиями труда - более 30 дней. Фиксируется в Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте В) При выполнении работ повышенной опасности с записью в наряде-допуске |
| 20 | Кто и в какие сроки осуществляет контроль за состоянием передвижных лесов? | А) Руководитель работ ежедневно Б) Компетентный специалист 1 раз в 10 дней с отметкой в журнале В) Ответственное лицо 1 раз сразу после их установки |
| 21 | Обязан ли работодатель обеспечить обучение работников оказанию первой помощи пострадавшим на производстве? | А) Нет Б) Желательно В) Обязан |
| 22 | В соответствии с чем допускаются работники к выполнению кровельных и других работ на крышах зданий? | А) Наряд на выполнение работ повышенной опасности Б) Наряд-допуск после осмотра ответственным исполнителем работ или мастером совместно с бригадиром несущих конструкций крыши и ограждений и определения их состояния и мер безопасности В) Контрольный лист проверки обеспечения безопасности при выполнении работ на крыше |
| 23 | Кто обязан обеспечить организацию и своевременное проведение ППР и профилактических испытаний электрооборудования? | А) Мастер Б) Лицо ответственное за электрохозяйство В) Начальник цеха |
| 24 | В каких случаях применяются пенные огнетушители? | А) При отсутствии углекислотных Б) Во всех случаях кроме тушения электроустановок В) Во взрывоопасных условиях Г) Для тушения электроустановок |
| 25 | При выполнении электросварочных и газосварочных работ с предварительным нагревом изделий допускается ли работа двух сварщиков в одной кабине? | А) Да, допускается Б) Нет, не допускается В) Допускается, только при сварке одного изделия Г) Допускается, только при использовании средств индивидуальной защиты |
| 26 | На кого возлагается контроль за работой бригады при выполнении работ по наряду? | А) На лицо выдающее наряд Б) На допускающего В) На ответственного исполнителя работ Г) На мастера участка, где проводятся данные работы |
| 27 | Кто обязан обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения? | А) Лицо, ответственное за проведение огневых работ Б) Руководитель работ В) Специалист по охране труда Г) Представитель пожарной охраны |
| 28 | Кто формирует комиссию по расследованию несчастного случая на производстве, в какие сроки? | А) Работодатель (его представитель) незамедлительно образует комиссию, состоящую из нечетного числа членов и в количестве не менее трех человек, в т.ч. председателя комиссии при расследовании легкого несчастного случая Б) Специалист по охране труда (он же председатель) создает комиссию незамедлительно в количестве не менее трех человек. При групповом, тяжелом или смертельном несчастном случае в состав комиссии должен входить государственный инспектор труда В) Государственный инспектор труда, независимо от тяжести несчастного случая, в течение суток после получения извещения от организации |
| 29 | На какой срок выдается наряд-допуск на производство работ повышенной опасности? | А) На рабочую смену Б) На месяц В) Срок не определяется, на лицо ответственное за организацию и безопасное производство работ Г) На срок, необходимый для выполнения заданного объема работ |
| 30 | Члены бригады, имеющие право выполнения работ под потенциалом провода ВЛ напряжением выше 1000 В, должны иметь группу: | А) 3 Б) 4 В) 2 |