Республиканский конкурс

«Мастера Удмуртии»- 2017

по профессии облицовщик-плиточник.

1. Выберите  единственно правильный ответ

Максимальная толщина шва между плитками размерами  30×30 см:

а. до 3 мм

б. до 5мм

в. до 10 мм

2.  Выберите единственно правильный ответ.

При настилки плиточных полов на раствор,  на основании допускаются просветы между рейкой и поверхностью:

а.  до  10  мм

б.  до 12 мм

в.  до 15 мм

3. 	Установите соответствие

| Инструменты для подготовки основания | Инструменты для укладки плитки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

а.  гладилка

б.  зубило

в.  скребок

г.  киянка

д. плиткорез

е. щётка

4.  Выберите единственно правильный ответ.

Один или два ряда цветной плитки, обрамляющий основной фон, называются:

а. карниз

б. цоколь

в. фриз

5. Выберите  единственно правильный ответ.

Маяки имеющие постоянное место нахождение, при настилке полов, называются:

а. реперные

б. промежуточные

в. угловые фризовые.

6. Выберите  единственно правильный ответ.

Монолитные покрытия, с поверхности которых твердые отходы производства смываются струей вод, имеют уклон:

а. 2-3%

б. 3-5%

в. 5-6%

7. Выберите  единственно правильный ответ.

При производстве облицовочных работ в зимних условиях необходимо применять растворы с температурой не ниже:

а. + 8 С

б. +10 С

в. не ниже +15 С

8.  Установите технологическую последовательность при  облицовке стен керамической плиткой на полимерцементно-песчаную мастику (ПЦ)

| № п. п. | Технологические операции |
| --- | --- |
| А | установка маячных плиток |
| Б | установка последующих рядов, контролируя ровность |
| В | контроль качества |
| Г | подготовка поверхности |
| Д | установка первого ряда |
| Е | заделка швов и очистка плиточного покрытия |
| Ж | подготовка материала |
| З | огрунтовка поверхности |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.  Выберите единственно правильный ответ.

Отклонения поверхности покрытия от плоскости при проверке 2-х м правилом не должно превышать для мозаично-бетонных покрытий:

а. 3 мм

б. 4 мм

в. 5 мм

10. Выберите единственно правильный ответ.

Несовпадение профиля на стыках швов при облицовке  керамическими плитками допускается:

а. до 1 мм

б. до 2мм

в. до 3 мм

11. Выберите единственно правильный ответ.

Допускаются отклонения поверхности пола от горизонтальной плоскости или заданного уклона

а.  0,1 %

б.  0,2%

в.  0,5%

12. Выберите единственно правильный ответ.

Закалённое или полузакалённое  стекло, покрытое эмалевой краской, называется:

а. марблит

б. стемалит

в. смальта

13. Выберите единственно правильный ответ.

В состав поливинилацетатной мастики  (ПЦ) не входит:

а. цементно-песчаная смесь

б. клей ПВА

в. клей КМЦ

г. вода

14.  Выберите единственно правильный ответ.

Способность растворной смеси растекаться  под собственным весом называется:

а. пластичность

б. подвижность

в. удобоукладываемость

15. Выберите все  правильные ответы.

Дефект отслаивание углов и коробление кромок  поливинилхлоридных плиток происходит из-за:

а. плохо очищенного основания;

б. утолщения слоя мастики;

в. преждевременной укладки плитки;

г. высоких температур в помещении;

д. повышенной влажности основания.

16. Выберите все  правильные ответы.

Для крепления керамических плиток используют:

а. клеевую сухую смесь Перлфикс

б. клеевую сухую смесь Флекс и Флизен

в. цементно-песчаный раствор

г. поливинилацетатную  мастику

д. каучуковую мастику КН-2 и КН-3

17. Выберите единственно правильный ответ.

Документ, который защитит ваши права в случае отказа нанимателя заплатить вам зарплату:

а.  заявление

б.  приказ

в.  трудовой договор

18.  Выберите единственно правильный ответ.

При варки мастик котлы заполняют материалом не более чем на:

а. 1/4  котла

б. 2/4 котла

в. 3/4 котла

19. Выберите единственно правильный ответ

При обработке камней рабочие места  должны быть огорожены если расстояние:

а. менее 3 м

б. менее 4 м

в. менее 5 м

20. Выберите единственно правильный ответ

Подмости должны иметь ограждения высотой 1,2 м если настил расположен на

высоте:

а.  1 м

б.  1,3 м

в.  1,5 м

21. Выберите единственно правильный ответ.

Подвижность  цементно-песчаной  растворной стяжки должна быть:

а. 4 см

б. 6 см

в. 8 см

22. Выберите единственно правильный ответ.

Плитка керамическая для пола  может иметь отклонения по толщины не более:

а. 0,5 мм

б. 1 мм

в. 1,5 мм

23.  Установите соответствие

| Инструменты для укладки раствора |  | Контрольно-измерительные инструменты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

а.  рулетка

б.  лопата

в.  угольник

г.  грабли

д. разметочная рейка

е. рейка-правило

24.  Выберите единственно правильный ответ.

Полосы из рядов плитки, примыкающие к стене, называются:

а. заделка

б. фон

в. фриз

25. Выберите  единственно правильный ответ.

Маяк, установленный у стены, определяющий уровень чистого пола, называется:

а. промежуточный

б. репер

в. угловой

26. Выберите  единственно правильный ответ.

Плиточные полы на растворной прослойке выдерживают:

а.  1-2 суток

б.  2-3 сеток

в.  3 суток

27. Выберите  единственно правильный ответ

На бетонных поверхностях  жирные пятна удаляют:

а. 2-3% раствором соляной кислоты с последующей промывкой водой.

б. 5% раствором соляной кислоты с последующей промывкой водой

в. 5% раствором кальцинированной соды

28.  Установите технологическую последовательность при облицовке стен керамической плиткой по диагонали на раствор

| № п. п. | Технологические операции |
| --- | --- |
| А | устройство 1-го ряда (фриза) |
| Б | заделка швов |
| В | подготовка поверхности |
| Г | установка треугольных плиток |
| Д | провешивание устройство маячных плиток |
| Е | контроль качества |
| Ж | очистка плиточного покрытия |
| З | устройство последующих рядов, контролируя ровность |
| И | подготовка материала |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

29. Выберите единственно правильный ответ.

Отклонения поверхности покрытия от плоскости при проверке 2-х м правилом не должно превышать для покрытий из поливинилхлоридных плиток:

а. 1 мм

б. 2мм

в. 3мм

30. Выберите единственно правильный ответ.

При облицовке керамическими и стеклянными плитками допускаются неровности поверхности под 2-х м правило:

а.  до 2 мм

б.  до 3 мм

в.  до 5 мм

31. Выберите единственно правильный ответ.

Допустимая величина уступов между основным фоном и фризом при устройстве плиточных полов:

а. до 1мм

б. до 2 мм

в. до 3 мм

32. Выберите единственно правильный ответ.

Гладкая матовая поверхность камня без видимых следов обработки, с четко выраженным рисунком называется:

а. шлифованная

б. лощенная

в. атласная

33. Выберите единственно правильный ответ.

В состав синтетической мастики  (Синтлакс) не входит:

а. латекс

б. водный раствор карбоксиметилцеллюлозы

в. водный раствор поливинилацетатной дисперсии

г. мел

34.  Выберите единственно правильный ответ.

Способность раствора уменьшаться в объеме при твердении называется:

а. адгезия

б. подвижность

в. усадка

35. Выберите все  правильные ответы.

Дефект отслаивание отдельных поливинилхлоридных плиток бывает вызван:

а. плохо очищенным основанием;

б. утолщенным  слоем мастики;

в. преждевременной укладкой плитки;

г. высокими температурами в помещении;

д. укладкой на тонкий или пересохший слой мастики.

36. Выберите все  правильные ответы.

Для облицовки стен сухой штукатуркой  (ГКЛ и ГВЛ) используют:

а. пенозологипсовую мастику

б. клеевую сухую смесь Флекс и Флизен

в. шпатлевку Фугенфюллер ГВ

г. поливинилацетатную мастику

д. клеевую сухую смесь Перлфикс

37. Выберите единственно правильный ответ.

Продолжительность рабочего дня для подростков от 15 до 16 лет и учеников индивидуального бригадного обучения составляет:

а. 4 часа

б. 5 часов

в. 6 часов

38. Выберите единственно правильный ответ.

При работе в затемненных помещениях временное освещение должно иметь напряжение не выше:

а.  12В

б.  36В

в.  42 В

39. Выберите единственно правильный ответ

Керамическую глазурованную  плитку хранят  в ящиках с укладкой их в штабеля высотой не более:

а.  0,5 м

б.  1 м

в.  1,5 м

40. Выберите единственно правильный ответ

Настилы лесов ограждаются с наружной и торцевой стороны:

а.  перилами   h= 1 м и бортовой доской   h= 0,15 см

б. перилами   h= 1.1  м и бортовой доской   h= 0,25 см

в. перилами   h= 1.3 м и бортовой доской   h= 0,15 см

41. Выберите единственно правильный ответ.

Марка раствора для  цементно-песчаной  стяжки должна быть не ниже:

а.  80

б. 100

в. 150

42.Выберите единственно правильный ответ.

При подготовке вертикальных поверхностей под облицовку допускаются отклонения поверхности от вертикали:

а.  до  5  мм

б.  до 7 мм

в.  до 10 мм

43. 	Установите соответствие

| Инструменты для укладки поливинилхлоридных плиток |  |  | Приспособления |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

а.  валиковый каток

б.  зубчатый шпатель

в.  стальной штырь

г.  резиновый молоток

д. шаблон

е. хлопушка

44. Выберите единственно правильный ответ.

Верхний завершающий ряд облицовки из фигурных плиток называется:

а. фриз

б. карниз

в. цоколь

45. Выберите  единственно правильный ответ.

Швы заделывают цементным раствором соотношением:

а. 1:1 и 1:2

б. 1:2 и 1:3

в. 1:3

46.Выберите единственно правильный ответ.

Полы из шлакоситалловых плиток уложенных на раствор засыпают слоем опила и ежедневно увлажняют в течение:

а. 3-5 суток

б. 5-7 суток

в. 7-10 суток

47. Выберите  единственно правильный ответ

Поливинилацетатную  мастику (ПЦ)  наносят на тыльную сторону керамической плитки толщиной:

а.  2-3 мм

б.  3-4 мм

в.до 5 мм

48.  Установите технологическую последовательность при настилке пола из керамической плитки  на клеевые смеси прямолинейными рядами

| № п. п. |  | Технологические операции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А |  | устройство прослойки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б |  | подготовка материала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  | очистка плиточного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г |  | заделка швов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д |  | установка маячных плиток |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е |  | контроль качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж |  | укладка плитки по захваткам, контролируя ровность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З |  | подготовка поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И |  | разметка пола |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |

49. Выберите единственно правильный ответ.

Зазоры и щели  между плинтусами и покрытием пола:

а. допускаются до 2 мм

б. допускаются до 3 мм

в. не допускаются

50. Выберите единственно правильный ответ.

Уступы в покрытиях между смежными изделиями из штучных материалов не должны превышать для полов из керамической плитки:

а. 1 мм

б. 1,5 мм

в.  2 мм

51. Выберите единственно правильный ответ.

При устройстве плиточных полов допускается отклонение швов от прямой линии на 10 м не более:

а.  5 мм

б.  8 мм

в. 10 мм

52. Выберите единственно правильный ответ.

Белая глазурованная керамическая плитка двойного обжига с пористой белой основой, сформированная прессованием называется:

а. фаянс

б. клинкер

в. майолика

53. Выберите единственно правильный ответ.

В состав карбинольной  мастики  не входит:

а.  карбинольный сироп

б. перекись бензола

в. портландцемент

г. известковая мука.

54.  Выберите единственно правильный ответ.

Свойство материала поглощать воду из воздуха называется:

а. водопоглощение

б. гигроскопичность

в. влагоотдача

55.  Выберите все  правильные ответы.

Дефект выдавливание мастики из швов покрытия из поливинилхлоридных плиток бывает из-за:

а. плохо очищенного основания;

б. преждевременной укладкой плитки;

в. утолщенного  слоя мастики;

г. недостаточной выдержки мастики;

д. высокой температуры в помещении.

56. Выберите все  правильные ответы.

Для крепления поливинилхлоридных  плиток используют:

а. клеевую сухую смесь Перлфикс

б. клей АДМ-К

в. клей КДС-2

г. поливинилацетатную мастику

д. каучуковую  мастику КН-2 и КН-3

57. Выберите единственно правильный ответ.

При пятидневной рабочей неделе  продолжительность рабочего дня должна быть для                                                 подростков от 16-18 лет:

а. не более 7 часов

б. не более 6 часов

в. не более 5 часов

58. Выберите единственно правильный ответ.

Основные средства защиты при обработке кромок и рубки плитки:

а.  очки и головной убор

б. рукавицы и защитные очки

в. рукавицы и обувь на прорезиненной подошве

59. Выберите единственно правильный ответ

Между штабелями ящиков с плиткой должен быть проход:

а. 0,5 м

б. до 1 м

в. не менее 1м

60. Выберите единственно правильный ответ

В сухих помещениях для жизни человека опасно напряжение:

а.  36 В

б. 42 В

в. свыше 42В

61. Выберите единственно правильный ответ.

Толщина растворной прослойки при облицовке вертикальных поверхностей должна быть:

а. 10 -15 мм

б.  7- 15 мм

в.  7- 10 мм

62. Выберите единственно правильный ответ.

При настилке пола поливинилхлоридной плиткой на мастику допускаются отклонения основания:

а. 2  мм

б. 3 мм

в. 5 мм

63.Установите соответствие

| Инструменты для резки поливинилхлоридных плиток |  |  | Инструменты для подготовки керамической плитки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

а. резец (стеклорез)

б. гильотинные ножницы

в. рашпиль

г. нож для вырезки отверстий

д. роликовый плиткорез

е. нож-резак

64.  Выберите единственно правильный ответ.

Углубление в пониженной части пола, закрытое решёткой,  лежащее на уровне покрытия, называется

а. трап

б. лоток

в. приямок

65. Выберите  единственно правильный ответ.

Допустимые колебания толщины керамической плитки:

а. ± 0.1 %

б. ± 1,0%

в. ± 0,3%

66.Выберите  единственно правильный ответ.

При наклеивании линолеума на тканевой основе температура в помещении должна быть:

а. не ниже +10ºС

б. не ниже +15ºС

в. не ниже +18ºС

67. Выберите  единственно правильный ответ

Максимальная толщина полов из мозаичных растворов:

а. 10 мм

б. 20 мм

в. 25 мм

68.  Установите технологическую последовательность при настилке пола с уклоном на раствор:

| № п. п. | Технологические операции |
| --- | --- |
| А | разбивка пола |
| Б | контроль качества |
| В | установка маячных плиток |
| Г | укладка плиток по захваткам |
| Д | устройство стяжки, проверка уклона к трапу |
| Е | заделка швов, уход за плиткой |
| Ж | подготовка основания |
| З | укладка растворной прослойки |
| И | устройство гидроизоляции |
| К | укладка треугольных плиток |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

69.  Выберите единственно правильный ответ.

При облицовке поверхностей керамическими плитками допускаются отклонения от вертикали на 1 м длины:

а. до 1 мм

б. до 1,5 мм

в. до 2 мм

70. Выберите единственно правильный ответ.

Допустимые отклонения ширины шва облицовки керамическими, стеклянными плитками:

а. ± 0,5

б. ±1,0

в. ±1,5

71. Выберите единственно правильный ответ.

Допустимая просадка плиток, уложенных на мастику, под сосредоточенной нагрузкой 200 кг.на 30×30мм:

а.  до 1 мм

б.  до 1,5 мм

в.  до 2 мм

72. Выберите единственно правильный ответ.

Пористая плитка из красной глины однократного обжига называется:

а. майолика

б. котто

в. клинкер

73. Выберите единственно правильный ответ.

В состав канифольной  мастики  не входит:

а. портландцемент

б. канифоль

в. известковая мука

г. денатурированный спирт или скипидар

д. олифа

74.  Выберите единственно правильный ответ.

В состав облицовочных растворов не входит:

а. минеральное вяжущее

б. наполнитель

в. заполнитель

75. Выберите все  правильные ответы.

Дефект отслоение плитки уложенной от растворной прослойки может произойти

из-за:

а. отсутствия деформационного шва;

б. преждевременной укладкой плитки;

в. утолщенного  слоя раствора;

г. высокой температуры воздуха;

д. жирного цементного раствора.

76. Выберите все  правильные ответы.

Для крепления стеклянных плиток используют:

а. глинобитумную мастику

б. клеевую сухую смесь Флекс и Флизен

в. цементно-песчаный раствор

г. кислотостойкий раствор

д. каучуковую мастику КН-2 и КН-3

77. Выберите единственно правильный ответ.

Питающие провода подвешивают выше уровня рабочей площадки на:

а. 1,5-2 м

б. 2-2,5 м

в. 2,5-3 м

78. Выберите единственно правильный ответ.

К работе с мастиками и клеями, содержащими токсичные вещества, допускаются лица

а. не менее 16 лет, прошедшие инструктаж.

б. не менее 16 лет, прошедшие медосмотр.

в. не менее 18 лет, прошедшие медосмотр.

79.  Выберите единственно правильный ответ.

Приемку лесов и подмостей  высотой менее 4 м  выполняет:

а. производитель работ

б. бригадир

в. комиссия

80. Выберите единственно правильный ответ.

Электротравмавызванная проникновением в кожу мельчайших частиц называется:

а. электроофтальмия

б. металлизация

в. электрический ожег

81. Выберите единственно правильный ответ.

Карты ковровой мозаики укладываются на прослойку цементно-песчаного раствора толщиной:

а. 7-10  мм

б. 10 -15 мм

в. 15- 20 мм

82.   Выберите единственно правильный ответ.

Основания под мозаичные полы могут иметь неровности под двух метровое правило не  более:

а.  5  мм

б. 10 мм

в. 15 мм

83. 	Установите соответствие

| Инструменты для надреза глазури, нанесения черты на плитке |  |  | Инструменты для устройства отверстий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

а.  развертка

б.  коловорот

в.  резак

г.  стеклорез

д. кусачки

е. рейсмус

84. Выберите единственно правильный ответ.

Наклонная плоскость, заменяющая лестницу,  называется:

а. парапет

б. пандус

в. пилястра

85. Выберите  единственно правильный ответ.

Полы из плитки укладывают с уклоном:

а. 1-2%

б. 2-3%

в. 3-5%

86.Выберите  единственно правильный ответ.

При настилке пола картами ковровой мозаики, растворная прослойка набирает  достаточную прочность:

а. через 1-2 суток

б. через 2-3 суток

в. через 3-4 суток

87. Выберите все правильные ответы.

При работе с мастиками, приготовленными на лаках и эмалях, поверхности подлежащие облицовке грунтуют:

а. 1 раз

б. 2 раза

в. до 3раз

88.  Установите технологическую последовательность при настилке пола картами ковровой мозаики на раствор

| № п. п. | Технологические операции |
| --- | --- |
| А | устройство прослойки |
| Б | подготовка поверхности |
| В | заделка швов, уход за полом |
| Г | укладка карт по захваткам |
| Д | устройство стяжки |
| Е | снятие бумаги |
| Ж | контроль качества |
| З | очистка плиточного покрытия |
| И | разбивка пола, установка маячных плиток |
| К | изготовление карт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

89. Выберите единственно правильный ответ.

При облицовке поверхностей керамическими плитками допускаются отклонения шва от вертикали и горизонтали на 1 м:

а. до 1 мм

б. до 1,5 мм

в. до 2 мм

90. Выберите единственно правильный ответ.

Допустимые отклонения стяжек от плоскости при прикладывании 2-х м правила должны быть:

а.  до 2 мм

б.  до 4мм

в.  до 5 мм

91. Выберите единственно правильный ответ.

При укладке полов из поливинилхлоридных плиток  допускаются зазоры между стеной и плитками:

а.  до 5 мм

б.  до 10 мм

в.  до 15 мм

92. Выберите единственно правильный ответ.

Вторичные горные породы, образовавшиеся в результате естественного процесса разрушения первичных и других пород, называются:

а. магматические

б. метаморфические

в. осадочные

93.  Выберите единственно правильный ответ.

В состав искусственного мрамора не входит

а.  цемент

б.  мраморная мука

в. известковая мука

г. пигменты

94.  Выберите единственно правильный ответ.

К метаморфическим горным пародам не относятся:

а. глинистые сланцы

б. известняковые мраморы

в. вулканические туфы

95. Выберите все  правильные ответы.

Дефект отслаивание отдельных участков мастичного покрытия бывает вызвано:

а. высокой температурой воздуха;

б. слишком влажным основанием;

в. низкой температурой воздуха;

г.  пыльным  основанием;

д. утолщенным слоем мастики.

96. Выберите все  правильные ответы.

Для крепления линолеума используют:

а. каучуковую мастику;

б. карбоксицементно-песчаную мастику;

в. поливинилацетатный клей;

г. поливинилацетатную мастику;

д. битумо-скипидарную мастику.

97. Выберите единственно правильный ответ.

Варочные котлы для приготовления мастик располагают от деревянных строений и складов на расстоянии:

а. 30 м

б. 40 м

в. не ближе 50 м

98. Выберите единственно правильный ответ.

Загустевшие мастики не разрешается доводить до рабочей вязкости путем:

а. подогрева в электрических бочках

б. подогрева на нагревательных приборах с открытым огнем

в. разведения  растворителями

99.  Выберите единственно правильный ответ.

В сырых и особо влажных помещениях для жизни человека опасно напряжение:

а. 12 В

б. 24 В

в. 36 В

100. Выберите единственно правильный ответ

Теплоизоляционные материалы хранят в штабелях  высотой:

а.   до 1 м

б.  до 1,2 м

в.  до 1,5 м